2024-2025学年第1学期课程设计 说明书

学院：   信息工程学院

课程： PCB板制图课程设计

题目：密码锁的PCB版图设计

姓名：      赵文晨

学号：   211404110130

专业班级：   电子221

指导教师：   张立文

课程设计任务书

课程设计名称 PCB板制图课程设计 学生姓名  赵文晨  专业班级 电子221

设计题目                      密码锁的PCB版图设计

- 课程设计目的

1、综合运用电子系统技术，独立完成一个课题的设计，考察运用所学知识，解决实际问题的能力；

2、结合理论知识，考察阅读参考资料、文献、手册的能力；

3、进一步熟悉PCB版图的设计流程，掌握EDA软件的安装、使用的步骤、方法；

4、锻炼撰写研究报告、研究论文的能力；

5、通过本实践环节，培养科学和严谨的工作作风。

- 设计内容和要求

- 内容：完成51单片机的密码锁电路原理图设计、版图规划与设计。

- 要求：

- 电路原理图准确、版图结构清晰、布局合理；

- 使用插针型元件，成品PCB板面布局合理，密度适当；

- 板上资源包括单片机最小系统以及密码锁相关元器件；

- 电路板面积适中便于携带。

- 时间进度安排

| 序号 | 内 容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安排和布置设计任务、讲解必要的软硬件操作方法； | 1天 |
| 2 | 完成初步设计与图纸绘制、答疑； | 6天 |
| 3 | 设计总结，撰写设计说明书、提交最终版原理图和PCB版图。 | 3天 |

四、主要参考文献

- 《立创EDA（专业版）电路设计与制作快速入门》．钟世达主编．第1版．北京：电子工业出版社，2022．

- 《印制电路板(PCB)设计技术与实践》．黄智伟主编．初版．北京：电子工业出版社，2013．

- 《印制电路板设计基础》． Christopher T. Robertson（克里斯朵夫. T. 罗伯特森）主编．初版．北京：电子工业出版社，2013．

- 《乐普科快速PCB制版系统操作》．张雷鸣自编．2013.

指导教师签字：                                          2024年 12 月 18 日

目  录

前言	1

第一章 设计内容和功能介绍	2

1.1设计内容	2

1.2设计要求	2

1.3功能介绍	2

第二章 电路模块介绍	3

2.1核心器件选择	3

2.2单片机引脚使用	3

第三章 电路原理图	4

第四章 PCB版图	5

4.1未铺铜	6

4.2铺铜正面	7

4.3铺铜底面	8

4.4立体图正面	9

4.4立体图背面	10

第五章 元器件清单	11

第六章 总结	12

参考文献	12

密码锁的PCB版图设计

前言

PCB（印制电路板）作为电子产品的核心部件，承载着连接电子元件、支撑复杂电路系统的重要任务。密码锁的PCB版图设计，是实现电子密码锁功能的关键环节。首先需要深入理解密码锁的工作原理和电路结构。密码锁通常包括密码输入、密码判断、报警电路、开锁电路等多个模块。这些模块通过复杂的电路连接，形成一个完整的电子系统。在设计过程中，我们需要对每个模块进行详细的电路分析和设计，以确保它们能够正常工作并满足设计要求。此外，我们还需要考虑PCB版图的布局和布线问题。合理的布局和布线不仅可以提高电路的稳定性和可靠性，还可以降低制造成本和提高生产效率。在布局时，我们需要根据电路的功能和信号流向，将电子元件摆放在最适当的位置。在布线时，我们需要遵循布线规则，确保信号传输的稳定性和可靠性，同时避免交叉和短路等问题的出现。

通过的PCB版图设计，可以掌握EDA软件的安装、使用的步骤、方法，培养科学和严谨的工作作风。

- 设计内容和功能介绍

1.1设计内容

- 完成51单片机的密码锁电路原理图设计、版图规划与设计。

1.2设计要求

- 电路原理图准确、版图结构清晰、布局合理；

- 使用插针型元件，成品PCB板面布局合理，密度适当；

- 板上资源包括单片机最小系统以及密码锁相关元器件；

- 电路板面积适中便于携带。

1.3功能介绍

1.3.1基本功能

1、设计密码锁控制电路，具有上锁键和开锁键；

2、上锁前先按上锁键，自设密码（3位），开锁时先按开锁键，然后输入上锁时	设定的密码开锁；

3、发光二极管的亮灭代表开锁和上锁；

- 4、密码错误报警，三次输入密码错误锁定密码锁。

1.3.2扩展功能

1.密码位数增加至6位。

2.扩展了更改密码程序，只有开锁状态才可以更改密码。

3.增加了电磁门锁外设，可以同步密码锁程序的开锁和上锁。

4.加上了语音控制芯片，设置了开锁语音“主人你回来啦，我好想你呀”，密	码第一次错误语音“你不是我的主人，你是个坏蛋”，密码第二次错误语音“你	不要过来，你不要过来呀”，密码锁锁定歌曲【奇迹再现】，通过功放喇叭播	放声音。

- 电路模块介绍

2.1核心器件选择

- 单片机芯片： 	STC89C52，用于执行程序

- 晶振：		  	11.0592MHz，用于产生晶振信号

- 稳压芯片：	  	AMS1117-3.3，用于提供3.3V稳定电压

- 烧写芯片：	  	CH340C,用于烧写程序

- 矩阵键盘:	  	4x4矩阵键盘，用于输入密码以及其他指令

- 数码管：	  	共阴极8位数码管，用于显示输入内容和状态提示

- 蜂鸣器：	  	有源蜂鸣器，用于按键提示

- LED灯：	  	8个共阳极LED,用于开锁上锁提示

- 电磁锁模块：	通过继电器控制开锁和上锁

- SPI-FLASH： 	W25Q32，用于储存音频数据

- 语音模块：  	主控JQ8900S,控制功放输出密码状态提示音

- （语音模块包含MP3主控IC,SPI-FLASH芯片,语音USB,引出语音IO口,功放）

2.2单片机引脚使用

- 数码管：			P0

- 数码管段选：		P2.6

- 数码管位选：		P2.7

- LED灯：			P1

- 矩阵键盘：			P3

- 电磁锁：			P1.0

- 烧写：				P3.0和P3.1

- 蜂鸣器：			P2.3

- 语音模块：			P3.0和P3.1

- 电路原理图

- PCB版图

- DRC检查0错误，总尺寸100.0mm×91.3mm

4.1未铺铜

4.2铺铜正面

4.3铺铜底面

4.4立体图正面

4.4立体图背面

- 元器件清单

- 总结

- 本次使用嘉立创EDA设计51单片机密码锁PCB的过程，不仅加深了对PCB的理解，还提高了PCB设计的能力。通过合理的器件选型、布局布线设计以及软硬件联调，成功实现了密码锁的各项功能。未来还可以进一步优化设计，提高密码锁的安全性和智能化水平，如增加指纹识别、无线通信等功能，以满足更多场合的需求。同时，也可以考虑将设计成果应用于实际项目中，实现商业化价值。

- 当然也有不足之处，比如版面尺寸不够小。元器件选择上尽可能选择贴片式而不是插针式，这样可以节省空间，在封装上从1206换成0603还可以进一步节省空间，当然同时也会是焊接变得麻烦。其次把一些体积小，非输入或者输出的元器件放在底面，正面只放数码管、排针、矩阵键盘、电源开关等直接使用到的元件，就能做到空间利用上更加合理，在不删减功能的前提下，版面就可以进一步缩小。

参考文献

- 1)《立创EDA（专业版）电路设计与制作快速入门》．钟世达主编．第1版．北京：电子工业出版社，2022．

- 2)《印制电路板(PCB)设计技术与实践》．黄智伟主编．初版．北京：电子工业出版社，2013．

- 3)《印制电路板设计基础》． Christopher T. Robertson（克里斯朵夫. T. 罗伯特森）主编．初版．北京：电子工业出版社，2013．

- 4)《乐普科快速PCB制版系统操作》．张雷鸣自编．2013.

- 5)《巧用立创EDA软件和Altium Designer软件设计电路》.权海平主编.2019.

- 6)《Cadence Allegro PCB 设计与实战》．王辉，张辉主编．第 1 版．北京：电子工业出版社，2019．

- 7)《实用电路设计与制版技术》．杨欣，王玉凤，刘湘黔主编．第 1 版．北京：清华大学出版社，2014．

- 8)《PCB 设计技巧与案例》．林超文主编．第 1 版．北京：电子工业出版社，2018．